PetaLinux RootFS 與網路流程（含 GPIO 與 mDNS 支援）

1. 前置作業

在開始編譯 PetaLinux 前，需要建立專案、匯入硬體設計 (XSA)、設定 Device Tree，並在 petalinux-config 中完成基本設定。

建立專案

petalinux-create  project --name <project-name> --template zynq   # 或 zynqmp
cd <project-name>

匯入硬體設計 (XSA)

petalinux-config --get-hw-description <path-to-xsa>

請記得petalinux-config若沒有特別設定如device-tree等，就不會在petalinux-build中編譯進去，下圖為官方(UG1144 2025.1)的流程圖

設定 Device Tree

petalinux-config -c device-tree

專案層 petalinux-config (重要)

進入 petalinux-config 主選單，必須完成以下設定：

petalinux-config

1. Image Packaging Configuration → Root filesystem type → 務必選擇 ext4
   - 目的：確保根檔系統能正確掛載 SD 卡分割區。
   - 否則開機可能出現找不到 rootfs 的錯誤。

2. Image Packaging Configuration → 取消勾選 Copy final images to tftpboot
   - 一般 SD 卡開機不需要自動拷貝到 tftpboot，避免誤拷貝或權限問題。

3. Yocto Settings → 設定本機 sstate 與下載目錄（離線/加速建置）
   - Primary sstate feed location → 指向本機解壓的 sstate-cache 路徑。
   - Download mirror → 指向本機 yocto downloads 目錄。
   - ⚠ 記得先到 AMD/Xilinx 官網下載對應版本 (2025.1) 的 sstate-cache，否則建置時 bitbake 會嘗試從網路下載，導致延遲或錯誤。

- 4. 進入 Yocto Settings → User Layers → Add，加入下面兩個路徑

${PETALINUX}/components/yocto/layers/meta-openembedded/meta-oe

${PETALINUX}/components/yocto/layers/meta-openembedded/meta-python

${PETALINUX}/components/yocto/layers/meta-openembedded/meta-networking

2. RootFS 與套件安裝

額外需要的套件可透過 user-rootfsconfig 指定，或在 petalinux-config -c rootfs GUI 介面中勾選。

user-rootfsconfig 範例

echo "CONFIG_python3-pip"       >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_python3-flask"     >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_python-websockets"    >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_python-websocket-client"    >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_python-websocket-client"    >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_glibc-utils"    >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_emacs"    >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_gpio-demo"    >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_libgpiod-tools"    >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
echo "CONFIG_peekpoke"    >> project-spec/meta-user/conf/user-rootfsconfig
這是在rootfs沒有的，可以自行加入

petalinux-config -c rootfs 必須選的套件

- ldd

  - 提供 ldd等工具，專門檢查 ELF linked library。

  - Filesystem packages-> misc->glibc

- binutils

  - 提供 nm, objdump, strings 等，方便看 .so 的符號。

  - Filesystem packages-> devel->binutils

- gdb或gdbserver`/l

  - 若需要進一步在板上 debug。

- strace

  - 用來追蹤 openat, mmap, ioctl 等系統呼叫。

  - Filesystem packages-> console->utils->strace

- file

  - 確認 ELF 類型，例如 file ./libawg_core_mmap.so。

  - Filesystem packages-> console->utils->file

- coreutils / procps

  - 基本系統診斷工具，像 ps, top, which。

  - Filesystem packages-> misc->coreutils

- net-tools

  - 提供 ifconfig, route 等傳統網路工具

  - Filesystem packages-> misc->net-tools

- iproute2

  - 提供 ip 指令ip addr, ip link 等

  - Filesystem packages-> base->iproute2

- avahi-daemon

  - mDNS 支援

  - Filesystem packages-> network->avahi

- python3-core

  - Python 執行環境

  - Filesystem packages-> misc->python3

- Openssh

  - SSH server/client，用於遠端登入

  - Filesystem packages-> console -> network -> openssh

- git

  - git 環境

  - Filesystem -> console -> utils -> git

- Ssh-server-openssh

  - openssh-server

  - Image features-> ssh-server-openssh

- gdb

  - GNU偵錯器

  - Filesystem -> misc -> gdb

在Image Features中Init-manager修改為systemd（因為用systemd才會有machine-id）

3. 自訂功能擴充 (.bbappend)

在 meta-user 中新增 .bbappend 檔案，用於修正系統啟動行為。

1. 清空 /etc/machine-id → 首次開機時由 systemd 產生唯一 machine-id

2. systemd .link 設定 → 強制所有乙太網卡使用 MACAddressPolicy=persistent

3. 覆蓋 avahi-daemon.conf → 限定 IPv4、允許發布 hostname，方便 mDNS 使用

3.1 建立資料夾結構

cd <project>/project-spec/meta-user
# base-files（machine-id 與 nsswitch.conf 覆寫）
mkdir -p recipes-core/base-files

mkdir -p recipes-core/base-files/files
# systemd-conf（persistent MAC 的 .link 檔）
mkdir -p recipes-core/systemd/systemd-conf/files
# avahi（mDNS 設定覆寫）
mkdir -p recipes-daemons/avahi/avahi/files
# （可選）image（若用 bbappend 方式安裝套件）
mkdir -p recipes-core/images

3.2 base-files.bbappend（清空 machine-id 並加入 mdns 解析）

檔案：project-spec/meta-user/recipes-core/base-files/base-files_%.bbappend

FILESEXTRAPATHS:prepend := "${THISDIR}/files:"
SRC_URI += file://99-gpio.rules
# 用 extrausers 管理帳號/群組，避免直接改 /etc/group
inherit extrausers

do_install:append() {
    # 1) 首開由 systemd 重新生成 machine-id（build 階段清空）
    if [ -f ${D}${sysconfdir}/machine-id ]; then
        : > ${D}${sysconfdir}/machine-id
    fi
    rm -f ${D}/var/lib/dbus/machine-id || true

# 2) 讓 .local 解析（已有則不動）
    if [ -f ${D}${sysconfdir}/nsswitch.conf ]; then
        sed -i 's/^\(hosts:.*\) dns\(.*\)$/\1 mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns\2/' \
            ${D}${sysconfdir}/nsswitch.conf || true
    fi

# 3) 安裝 udev 規則（讓 /dev/gpio* 屬於 gpio 群組）
    install -d ${D}${sysconfdir}/udev/rules.d
    install -m 0644 ${WORKDIR}/99-gpio.rules ${D}${sysconfdir}/udev/rules.d/99-gpio.rules

}

# 目標機開機後再保險：若因任何因素少了群組/成員，補上並 reload udev

pkg_postinst:${PN}() {
    if [ -z "$D" ]; then
        (getent group gpio >/dev/null 2>&1) || \
            (addgroup gpio 2>/dev/null || groupadd gpio 2>/dev/null || true)
        (getent passwd daemon >/dev/null 2>&1) && \
            usermod -a -G gpio daemon 2>/dev/null || true
        command -v udevadm >/dev/null 2>&1 && {
            udevadm control --reload 2>/dev/null || true
            udevadm trigger --subsystem-match=gpio 2>/dev/null || true
        }
    fi
}

增加60-gpio.rules內容

project-spec/meta-user/recipes-core/base-files/files/99-gpio.rules

ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="gpio", KERNEL=="gpiochip*", GROUP="gpio", MODE="0660"

3.3 systemd-conf.bbappend + .link（所有乙太網卡啟用 persistent MAC）

請開機後修改檔案/etc/systemd/network/10-end0.link

[Match]

OriginalName=end0

[Link]

MACAddress=02:ab:cd:12:34:56

3.4 avahi.bbappend + avahi-daemon.conf（mDNS 設定）

檔案：project-spec/meta-user/recipes-daemons/avahi/avahi_%.bbappend

# project-spec/meta-user/recipes-daemons/avahi/avahi_%.bbappend

FILESEXTRAPATHS:prepend := "${THISDIR}/files:"

# 只帶 ssh.service 這個檔案

SRC_URI += "file://ssh.service"

do_install:append() {

install -d ${D}${sysconfdir}/avahi/services

install -m 0644 ${WORKDIR}/ssh.service \

${D}${sysconfdir}/avahi/services/ssh.service

}

# 關鍵：append 到現有 avahi-daemon 的 FILES，而不是覆蓋

FILES:avahi-daemon:append = " ${sysconfdir}/avahi/services/ssh.service"

檔案: project-spec/meta-user/recipes-daemons/avahi/files/ssh.service

<?xml version="1.0" standalone='no'?>
<!DOCTYPE service-group SYSTEM "avahi-service.dtd">
<service-group>
  <name replace-wildcards="yes">%h SSH</name>
  <service>
    <type>_ssh._tcp</type>
    <port>22</port>
  </service>
</service-group>

3.5 將帳號建立放在image

project-spec/meta-user/recipes-core/images/petalinux-image-minimal.bbappend

# 1) 確保基礎帳號/群組與工具都在
IMAGE_INSTALL:append = " base-passwd shadow "

# 2) 用 extrausers 在 rootfs 階段直接寫入 /etc/group、/etc/passwd
inherit extrausers
EXTRA_USERS_PARAMS += "\
    groupadd -g 1001 gpio; \
    usermod -a -G gpio daemon; \
usermod -a -G gpio petalinux; \
"

3.6 （可選）image bbappend：把套件安裝進映像檔案：project-spec/meta-user/recipes-core/images/petalinux-user-image.bbappend（或你的實際 image 名稱）

IMAGE_INSTALL:append = " avahi-daemon python3-pip python3-flask libgpiod-tools"

4. 編譯與封裝

4.1 petalinux-build

petalinux-build -c base-files

petalinux-build

4.2 產出 boot 及 rootfs：
  petalinux-package --boot --fsbl images/linux/zynq_fsbl.elf --u-boot --fpga images/linux/system.bit --force

4.3 產出SD image

petalinux-package wic

產出的image在 image/linux下

4.4如果建立後，需要清除可依下列程序

# 針對你有改過的 base-files recipe，強制清理

petalinux-build -c base-files -x cleansstate

# 若要保險，把 rootfs 與 image 的 sstate 也清掉

petalinux-build -c rootfs -x cleansstate

petalinux-build -c petalinux-user-image -x cleansstate

# （可選）遇到怪異殘留才用最重的清理

# petalinux-build -x mrproper

4.5檢查 rootfs 是否有規則檔與群組（測試用）：

mkdir -p mnt

sudo mount -o loop images/linux/rootfs.ext4 mnt

# 檢查 udev 規則

ls -l mnt/etc/udev/rules.d/60-gpio.rules

# 檢查 group（若使用了 pkg_postinst 方案）

grep '^gpio:' mnt/etc/group || echo "（group 將於首次開機由 postinst 建立）"

# 4.7在 PetaLinux 中正確使用 .bbappend 的做法與注意事項

### .bbappend

### 檔名必須正確對應

- .bbappend 的檔名必須 完全對應到原始 recipe 名稱。

例如：

  - 修改 minimal → petalinux-image-minimal.bbappend

  - 修改 full → petalinux-image-full.bbappend

- 錯誤案例（無效）：

petalinux-user-image.bbappend

因為 Yocto 尋找不到對應的 base recipe。

正確位置應該在：

project-spec/meta-user/recipes-core/images/

檔案範例：

project-spec/meta-user/recipes-core/images/petalinux-image-minimal.bbappend

bbappend

範例內容

用來移除不需要的字型、避免 update_font_cache 出錯：

# 移除字型相關套件

IMAGE_INSTALL:remove = "fontconfig-utils fontconfig liberation-fonts cantarell-fonts"

# 避免 Yocto 自動拉進來

BAD_RECOMMENDATIONS += "fontconfig-utils fontconfig liberation-fonts cantarell-fonts"

如果有udev-hwdb的問題

直接把 hwdb 從 image 移除（你大多不需要它）

- 建/改你的 image .bbappend（你用 minimal）

project-spec/meta-user/recipes-core/images/petalinux-image-minimal.bbappend

# 務必同時擋新舊名字

IMAGE_INSTALL:remove = " systemd-hwdb udev-hwdb "

BAD_RECOMMENDATIONS   += " systemd-hwdb udev-hwdb "

# 保險：就算哪層又塞進來，也不要在 rootfs 階段跑該 hook

ROOTFS_POSTPROCESS_COMMAND:remove = " update_udev_hwdb"

ROOTFS_POSTINSTALL_COMMAND:remove = " update_udev_hwdb"

- 乾淨重建（避免吃舊 cache

petalinux-build -c rootfs -x cleansstate

petalinux-build

4.8 如要使用 bitbake-layers指令

# 1. 確保您在 Petalinux 專案的根目錄

cd /home/yclin/wavegen_z7

# 2. 取消可能干擾的動態庫路徑（UG1144 第 4 步）

unset LD_LIBRARY_PATH

# 3. Source 標準 Yocto 環境

source  components/yocto/layers/poky/oe-init-build-env

# 4. 【關鍵】手動匯出 Petalinux 的專案根目錄變數

#    請將路徑替換成您自己的專案根目錄

export PROOT="/home/yclin/wavegen_z7"

# 5. 【關鍵】將 PROOT 加入到 BitBake 的環境變數白名單

export BB_ENV_PASSTHROUGH_ADDITIONS="${BB_ENV_PASSTHROUGH_ADDITIONS} PROOT"

# 6. 現在您可以自由地執行 bitbake 指令了，不會再有 ${PROOT} 錯誤

bitbake-layers show-appends

5. GPIO 權限設定（已在.bbappend中設定，這一段只是參考）

為了讓 Web (Flask/daemon) 使用者可存取 /dev/gpiochip*，需要設定群組與 udev 規則。

# 新增群組與加入使用者
addgroup gpio
usermod -a -G gpio daemon

# 建立 /etc/udev/rules.d/60-gpio.rules
ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="gpio", KERNEL=="gpiochip*", GROUP="gpio", MODE="0660"

# 套用規則
udevadm control --reload
udevadm trigger --subsystem-match=gpio

6. 網路與服務啟動

1. 使用 mDNS (Avahi) → 系統可用 `<hostname>.local` 直接連線

2. Flask Web 服務常駐 → 可建立 systemd service 啟動 awg_server.py

7. 驗證流程

系統啟動後驗證

# 檢查 IP 與 MAC
ip addr
ip link show

# 確認 avahi-daemon 狀態
systemctl status avahi-daemon

# 確認 GPIO 權限
ls -l /dev/gpiochip*

AWG 驗證

# 用 curl 測試
curl -X POST http://<IP>:5000/apply   -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"   -d "idxA=447,448,449,450,451,452,453,454&gainA_f=0.25,0.25,0.25,0.25,0,0,0,0"

# 用前端 index.html + Flask 測試控制介面

/home/root/awg/

├── awg_core.py        # 控制硬體的邏輯

├── awg_server.py      # Flask server

├── www/            # 放靜態檔案 (CSS, JS, 圖片等)

│   └── index.html     # 前端控制頁面

└── templates/         # (如果將來用 Jinja2 模板，現在可以先不用)

# /etc/systemd/system/awg.service

[Unit]

Description=AWG Flask Server

After=network.target

[Service]

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/petalinux/awg/awg_server.py

WorkingDirectory=/home/petalinux/awg

Restart=always

User=daemon

Group=gpio

[Install]

WantedBy=multi-user.target

systemctl daemon-reload

systemctl enable awg.service

systemctl start awg.service

8.在 PetaLinux 目標板上編譯 .so

# 產生共享函式庫（不需要 libgpiod）

gcc -O3 -fPIC -shared -o libawg_core_mmap.so awg_core_mmap.c

A) 臨時用環境變數（最簡單）

export LD_LIBRARY_PATH="$PWD:$LD_LIBRARY_PATH"

gcc -O3 -o test_awg test_awg.c -L. -lawg_core_mmap

./test_awg

B) 重新連結時內嵌 rpath（推薦，之後不用設環境變數）

gcc -O3 -o test_awg test_awg.c -L. -lawg_core_mmap -Wl,-rpath,'$ORIGIN'

# 之後直接

./test_awg

2. 編譯時決定是否啟用 Debug

- 啟用 Debug（有輸出）：

gcc -O3 -o awg_server awg_server_raw_mmap.c -L. -DDEBUG -lawg_core_mmap -Wl,-rpath,'$ORIGIN'

- 關閉 Debug（無輸出）：

gcc -O3 -o awg_server awg_server_raw_mmap.c -L. -lawg_core_mmap -Wl,-rpath,'$ORIGIN'

可用gdm

gcc -g -pthread -Wall -DDEBUG -o awg_server     awg_server_raw_top.c     awg_server_raw_direct.c     awg_server_raw_queue.c     awg_server_raw_notify.c     awg_core_mmap.c

正式環境

gcc -pthread -Wall -O2 -o awg_server awg_server_raw_top.c  awg_server_raw_direct.c awg_server_raw_queue.c  awg_server_raw_notify.c  awg_core_mmap.c

2. 建立服務檔 /etc/systemd/system/awg_server.service：

[Unit]

Description=AWG TCP Server

After=network.target

[Service]

ExecStart=/home/petalinux/awg_server

WorkingDirectory=/home/petalinux

Restart=always

RestartSec=2

User=root

Group=root

[Install]

WantedBy=multi-user.target

執行 systemctl enable awg_server		開機時啟用

或是 systemctl start awg_server  		直接執行

如要停止可以使用 systemctl stop awg_server

50ms, Python flask + POST + python gpio

33ms  Remote, python udp client, Python udp + c mmap

20ms  Remote, python ws client, Python web socket + python gpio

22ms  Remote, python ws client, Python websocket + c mmap

6ms In local , Python udp server + c mmap + python udp client

1.7ms  In local Pure C libgpiod

1.5ms In local , Python ws server + c mmap + python ws client

300µs  Pure C mmap and /dev/mem